1.  Проверка и быстрая настройка основных параметров

Проверьте правильность проводки. Подсоединяйте электропитание только к клеммам сетевого питания

L1, L2 и L3. Подсоединение электропитания к другим клеммам выведет преобразователь частоты из строя. Убедитесь, что напряжение питания находится в допустимом диапазоне, указанном на фирменной табличке. Убедитесь, что выходные клеммы U, V и W преобразователя частоты, соединены с соответствующими клеммами U, V и W двигателя и что клемма заземления подсоединена правильно. Для быстрой настройки параметров преобразователя используйте панель управления, придерживаясь основных условий допустимых нагрузок   и   технических   характеристик   преобразователя.   Базовые   основные   параметры   для   быстрой настройки указаны в таблице ниже.

Путем двойного нажатия кнопки Func зайдите в меню и измените параметры b03-H47, как в таблице ниже.

| Код функции | Функция | Диапазон значений | Заводское значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| [b03] | Максимальная частота - HF | 50.00 - 650.00 Гц | 50.00 |
| [b04] | Базовая частота - BF | 20.00 - HF | 50.00 |
| [b05] | Базовое напряжение – BV | 400 В класс: 240 - 480 В | 380.0 |
| [b16] | Время ускорения | 0.1 - 6500.0 c | 10.0 |
| [b17] | Время торможения | 0.1 - 6500.0 c | 10.0 |
| [b21] | Верхний предел частоты - UF | LF - HF | 50.00 |
| [b22] | Нижний предел частоты - LF | 0.00 - UF | 0.50 |
| [b40] | Входное напряжение питания преобразователя | 400 В класс: 380 - 480 В | 380 |
| [H38] | Количество полюсов двигателя | 2 – 14 | 4 |
| [H39] | Номинальная мощность двигателя | 0.75 – 160 кВт | Зависит от модели |
| [H40] | Номинальный ток статора двигателя | 0.1 – 325 A | Зависит от модели |
| [H47] | Автоматическая настройка параметров двигателя | 0: Отсутствие автоматической настройки параметров; 1: Автоматическая настройка при статическом двигателе; 2: Автоматическая настройка при работающем двигателе. Двигатель должен иметь возможность свободно вращаться. После успешной автоматической настройки параметр [H47] автоматически устанавливается на 0. | 0 |

Заводские настройки преобразователя частоты установлены таким образом, что его управление будет осуществляться через цифровой пульт управления, а задание частоты с помощью потенциометра. Для преобразователей диапазоном мощности 11 – 160 кВт, у которых отсутствует потенциометр, необходимо установить источник задания частоты от цифрового пульта управления. Для этого установите параметр b02=0, и задайте необходимую частоту параметром b01 (диапазон 0.00 - HF). Для увеличения/уменьшения частоты используйте кнопки ▲/▼.

Более  подробное  описание  параметров  Вы  можете  найти  в  полном  руководстве  по  эксплуатации  на нашем официальном сайте компании http://www.tecorp-group.com.ua